Приложение 1

Расчет предельных (минимального и максимального) размеров

земельного участка для эксплуатации (или размещения,

строительства, организации строительства и т.д.)

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями

общественного назначения, трансформаторная подстанция

по ул.

Расчет выполнен на основании (нормативные документы, генпланы, технические паспорта, и т.д.):

- СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Постановление мэра от 23.07.2007 г. № 563-а (в редакции постановления от 07.10.2008 г. №668 и от 31.12.2010 г. №6920);

- Генеральный план (шифр 167-0-ГП)

РАСЧЕТ

Согласно п.3.5 постановления мэра №6920 и п.5.1 СП42.13330.2011 размеры земельного участка рекомендуется устанавливать по заданию на проектирование. По заданию на проектирование площадь нормативного участка рассчитывается исходя из необходимой площади приобъектной автостоянки, элементов благоустройства и озеленения, санитарных разрывов, пожарных разрывов и проездов.

Согласно распоряжения мэрии от 17.06.2010 г. №9939-р предоставлен земельный участок по ул. Шатурская площадью 6692,0 м2.

Площадь застройки многоэтажного жилого дома – 1685,13 м2.

Кол-во квартир 132 шт. кол-во человек 319.

Площадь помещений общественного назначения – 867,06  м2

1. Расчет  минимального размера земельного участка:

- Жилые помещения:

Согласно п.7.1 постановления мэра №6920 необходимое количество парковочных мест (на 1 квартиру 1 м/место) - 132 м/места.

Норма площадок жилой застройки (кроме автостоянок) на 1 проживающего (по прил. 1 постановления мэра № 6920) – 1,1 м2/чел.

Площадь озеленения территории следует принимать не менее 5,0 м2 на человека.

Расчетная минимальная площадь придомовой территории:

319х1,1+132х25+5,0х319 = 350,9+3300,0+1595,0=5245,9 м2 (0,5246 га), в т.ч. 3300,0 м2 на приобъектную  автостоянку.

- Помещения общественного назначения площадью 867,06 м2

Для помещения административного назначения, помещения страховых компаний, агентств недвижимости, общественных организаций, офисы, конторы - на 100м2 общей площади 2 м/места.

Минимальной площади приобъектной автостоянки для помещений общественного назначения – 17 м/мест

Расчетная минимальная площадь приобъектной автостоянки для помещений общественного назначения:

17м /мест * 25 = 425,0  (по п. 6.36 СНиП 2.07.01-89*)

- Трансформаторная подстанция

Согласно п.8.6.8 и приложению 12 постановления мэра №563-а размер земельного участка для ТП принимается – 96,0 м2 (0,0096 га)

Согласно п.7.1 постановления мэра №6920: 15% от расчетного парка автомобилей можно располагать в радиусе доступности не более 800 м. 50% от расчетного парка автомобилей можно располагать в радиусе доступности не более 150 м. для жилья и 80% для помещений общественного назначения.

Площадь минимального размера земельного  участка по многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями общественного назначения  равна:

Sуч.ж.д. =  Sз.ж.д. + Sпл.+ Sоз.+ Sав.+SТП,

где Sз.ж.д  - площадь застройки;

S пл. - площадь площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, для хоз.целей;

S оз. - площадь озеленения;

S ав. - площадь приобъектной автостоянки для жилья и объектов общественного назначения

SТП – размер земельного участка для ТП.

Sучж.д. = 1685,13 + 350,9 + 1595,0 + 3300,0*0,35+ 425,0*0,8 = 3631,03 + 1155,0 + 340,0 + 96,0 = 5222,03 м2 (0,5222 га), в т.ч. на автостоянку на 59 м/мест.

2. Расчет  максимального размера земельного участка:

Согласно Статьи 36 «Земельного кодекса Российской Федерации» максимальный размер земельного участка определяется с учетом фактически используемой площади земельного участка с учетом красных линий и смежных земельных участков.

Площадь максимального размера земельного  участка равна:

Sучж.д. = 1685,13 + 350,9 + 1595,0 + 3300,0 + 425,0 + 96,0 = 7452,03 м2 (0,7452 га), в т.ч. на автостоянку на 149 м/мест.

3. Фактическая площадь участка

Площадь благоустройства и озеленения принимается согласно границ земельного участка и составляет:

- детские площадки, площадки для отдыха взрослых, спортивные площадки, хозяйственные площадки  –  423,04 м2

- площадь озеленения – 348,46 м2

- площадь дорог, тротуаров, отмостки (в границах участка) – 2732,12 м2

- площадь размера земельного участка для ТП – 98,6 м2

- площадь временной парковки – 1404,65 м2

Sучж.д. = 1685,13 + 423,04 + 348,46 + 2877,43 + 98,6 + 1404,65 = 6692,0 м2 (0,6692 га), в т.ч. на автостоянку на 72 м/места.

Необходимое количество машино/мест 149.

Обеспеченность парковками – 72 м/места, т.е. суммарная обеспеченность парковками на запрашиваемом участке составляет 48% от необходимого кол-ва парковочных мест (по расчету). Размещение 15% от расчетного парка автомобилей (22 автомобиля) предусмотрено в подземной двухуровневой автостоянке по ул. Российской. Размещение оставшихся 37% (55 автомобилей) предусмотрено в радиусе доступности 150м на площадках временного хранения автомобилей (согласно листа «Схема размещения дополнительных м/мест» шифр 06.10-0-ГП).

По результатам расчета предельных (минимального и максимального) размеров земельного участка для строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями

общественного назначения, трансформаторная подстанция по ул. в Советском районе г. Новосибирска получаем, что необходимая площадь земельного участка составила 0,6692 га.

Приложение 4

Расчет термических сопротивлений ограждающих конструкций

Расчет выполнен согласно:

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»

Архитектурно строительного задания на проектирование

Расчетная зимняя температура наружного воздуха –39 0С

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП):

ГСОП=(tв-t от.пер.)-Zот.пер.

ГСОП помещ=(21+8.7)230=6831оСсут

(20+1)оС-t помещений

8.7оС-средняя t отопительного периода

230-продолжительность отопительного периода

Сопротивление теплопередаче Rо=м2оC/вт, ограждающей конструкции

определяем по формуле

Rо=Rвн+Rк+Rнар

Rвн – сопротивление теплообмену на внутренней  поверхности ограждения

Rвн = 1/Jвн=1/8,7 = 0,115 м2 гр.С/Вт

Jвн = 8,7 Вт/м2 гр.С. – коэффициент теплообмена на внутренней поверхности

ограждения.

Rнар. - сопротивление теплообмену на наружной поверхности ограждения.

Rнар. = 1/J нар. =1/23 = 0,043 м2 гр.С/Вт.

J нар. = 23 Вт/м2 гр.С. – коэффициент теплообмена на наружной поверхности

ограждения.

Rк – сумма термических сопротивлений материальных слоев ограждающих конструкции.

Rк = / м2 гр.С/Вт

– толщина слоя в ограждении, м

– расчетный  коэффициент теплопроводности материала слоя с учетом

условий эксплуатации ограждающей конструкции. Вт/м2 гр.С

Общее термическое сопротивление теплопередече ограждения определяется по фактической конструкции каждого наружного  ограждения  согласно технического паспорта.

Наружная стена

1.Кирпич   =640мм, =0.7 вт/м0С

2.Мин. плита «Изовер»   =140мм, =0.034 вт/м0С

3.Кирпич   =120мм, =0.7 вт/м0С

R=1/8.7+0.64/0.70+0.14/0.034+0.12/0.70+1/23=0.115+0.91+4.1+0.17+0.043= 5,33м2  0С/вт

к=1/5.33=0.2 вт/ м2  0С

1.Кирпич   =510мм, =0.7 вт/м0С

2.Мин. плита «Изовер»   =140мм, =0.034 вт/м0С

3.Кирпич   =120мм, =0.7 вт/м0С

R=1/8.7+0.38/0.70+0.14/0.034+1/23=0.115+0.54+4.1+0.17+0.043= 5,1 м2  0С/вт

к=1/5.1=0.196=0.2 вт/ м2  0С

Перекрытие

1. 4слой рубероида на горячей битумной мастике =20мм, =0,17вт/ м0С

2. Цементная стяжка          =30мм, =0,76 вт/м0С

3. Керамзитобетон  по уклону =20-65мм, =0,17 вт/м0С

4. Пенополистирол   =200мм, =0.038вт/ м0С

5. Ж.Б. плита перекрытия  =220мм, R=0,19 м2  0С/Вт

R=1/8.7+0.02/0.17+0.03/0.76+0.4/0.17+0.2/0.038+0.19+1/23=

=0.115+0.12+0.04+0.24+5.26+0.19+0.043=6.0 м2  0С/Вт

к =1/6.0= 0.17=0.2 вт/ м2  0С

Тройное остекление в пластиковых переплетах.

R = 0,64 м2  0С/вт ;     к = 1,56 вт/ м2  0С

Двери

Балконные двери    R = 0,64 м2  0С/вт;     к = 1,56 вт/ м2  0С.

Двери дерев. двойные          R =0,43 м2  0С/вт;      к = 2,33 вт/ м2  0С.

Двери дерев. одинарные      R = 0,22м2  0С/вт;      к = 4,65 вт/ м2  0С

Пол  на грунте

1 зона          R =2,1 м2  0С/вт,      к = 0,47 вт/ м2  0С

2 зона          R =4,3 м2  0С/вт,      к = 0,23 вт/ м2  0С

3 зона          R =8,6 м2  0С/вт,      к = 0,12 вт/ м2  0С

4 зона          R =14,2 м2  0С/вт,    к = 0,07 вт/ м2  0С